蒸汽管道施工维修项目技术要求

施工方案：管道布置见平面图，安装按国标实行；新装管道从院区东面围墙旁旧管道连接至地下室分汽缸。

质保期：验收合格后一年

材料清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管安装（氩电联焊） | ∅57*3.5 | 98 | 米 |  |  |  |
| 2 | 国标无缝冲压弯安装（氩电联焊） | DN50 | 18 | 个 |  |  |  |
| 3 | 国标无缝大小头安装（氩电联焊） | 76*57 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 预制成品埋地管道弯管补偿段安装 | ∅325*8/57*3.5，2.0m | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 管道支架制作安装 |  | 290 | kg |  |  | 含除锈、油漆二遍 |
| 6 | 架空蒸汽管道滑动导向管托安装 | DN50 | 21 | 套 |  |  |  |
| 7 | 法兰片安装 | DN50 | 2 | 片 |  |  | 含高强螺栓、金属垫片 |
| 8 | 焊接阀门安装J61H-25 | DN50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 埋地管道碰口 | DN300/DN65 | 1 | 处 |  |  |  |
| 10 | 管道试压 |  | 98 | 米 |  |  |  |
| 11 | 管道蒸汽冲洗 |  | 98 | 米 |  |  |  |
| 12 | 管道绝热，管道保温层：硅酸铝棉毡厚60mm+耐高温铝箔布搭接+彩钢板（厚度0.3mm)。容重120kg/m3, | ∅57*3.5 | 98 | 米 |  |  | , |
| 13 | 防雨罩制作安装 | ∅500 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 埋地改架空位置人工开挖及回填 |  | 1 | 处 |  |  |  |
| 15 | 过路管道混凝土支墩及开挖恢复 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | 工程总价（元） |  |  |  |  |  |  |

平面图